Приложение №3

к Техническим требованиям

Требования (характеристики) к преобразователям интерфейсов

| №п/п | Характеристика параметра, единица измерения | Единица измерения | Характеристика параметра, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Порты Ethernet | шт. | 1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) |
| 2 | Тип разъема |  | RJ45 (8 конт.) |
| 3 | Магнитная изоляция Ethernet-портов | В | 1,5 кВ |
| 4 | Тип последовательных портов |  | RS-485 |
| 5 | Бит данных |  | 5, 6, 7, 8 |
| 6 | Четность |  | нет, чет, нечет, 0, 1 |
| 7 | Стоповые биты |  | 1, 1.5, 2 |
| 8 | Скорость передачи данных, бит/с | бит/с | 50 ~ 921600 |
| 9 | Рабочее напряжение | В | 12 ~ 48 В пост. |
| 10 | Потребление тока | А | 320 мА при 12 В |
| 11 | Рабочая температура, °C | 0С | 0 ~ +55 |
| 12 | Рабочая влажность, % | % | 5 ~ 95 |
| 13 | Сетевые протоколы |  | ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP, SNTP, Rtelnet, ARP |
| 14 | Интерфейс управления |  | Telnet-консоль Web-интерфейс Windows-утилита |