Приложение №4

к Техническим требованиям

Требования (характеристики) к устройствам для сбора и передачи данных

| №п/п | Параметр | Единица измерения | Характеристика (значение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания | В | 230 |
| 2 | Номинальная частота | Гц | 50 |
| 3 | Пределы абсолютной погрешности при измерении времени в нормальных условиях (при отсутствии внешней синхронизации), не более | с/сут | 3,0 |
| 4 | Время работы ЧРВ от встроенного источника питания, не менее | месяцев | 12 |
| 5 | Время автономного хранения параметров настройки и данных, не менее | лет | 10 |
| 6 | Количество устройств, с которыми УСПД поддерживает информационный обмен | шт. | 750 |
| 7 | Дальность обмена по интерфейсам PLC или RF/ZigBee, не менее | м | 100 |
| 8 | Наработка до отказа, То, не менее | ч | 120 000 |
| 9 | Срок службы, Тср, не менее | лет | 30 |